附件1：资格审查条件

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

本次招标要求投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

近3年内(2019年12月1日至今，以合同签订时间为准)至少有1项合同额不低于10万元且合同中至少包含一台（套）本次招标关键设备的公路工程试验设备、仪器的销售业绩。

注：关键设备指本次招标带★号设备。

附录3  信誉审查条件(信誉最低要求)

业绩要求

投标人在过去1年中(2021年12月1日至今)不曾在公路试验设备、仪器采购合同中因违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使公路试验设备、仪器采购合同被解除。

附件2：评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用技术评分最低标价法，双信封形式。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，当投标单位数量大于等于10家时，按商务和技术得分由高到低顺序确定前5名投标人进入第二个信封评审；当投标单位数量小于10家时，按商务和技术得分由高到低顺序确定前3名投标人进入第二个信封评审；若商务和技术得分相同，则比较第一信封技术得分，得分高的优先。未通过第一信封评审和商务和技术得分未进入前5名或前3名的投标人，其第二信封不予开封。 当通过第一信封评审的投标人少于3名时，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 评标委员会按第二信封经评审的评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1-3名中标候选人。评标价相等时，则比较商务和技术得分，得分高的优先；若商务和技术得分相同，则比较技术得分，得分高的优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、补遗书编号（如有）、交货及安装期、质保期； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用电汇或转账形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书的签字盖章符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明,法定代表人身份证明的签字盖章符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未对本项目进行分包。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标设备及技术服务符合第五章“供货要求”（带★设备）的实质性要求和条件。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）未按招标人给定的工程量固化清单填报的按否决投标处理。投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的企业营业执照、组织机构代码证（三证合一或五证合一的除外）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：40分 技术部分：60分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=修正后的投标报价。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 当投标单位数量大于等于10家时，按商务和技术得分由高到低顺序选择前5名通过详细评审；当投标单位数量小于10家时，按商务和技术得分由高到低顺序确定前3名通过详细评审； |
| 3.6.1 | 信息查询 | 修改为： 在评标过程中，评标委员会应对以下信息进行查询： 评标委员会评标时在“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”网站对投标人的信用情况进行查询，若投标人存在“国家企业信用信息公示系统” 被列入严重违法失信企业名单（不含分公司）或在“信用中国”网站“被列入失信被执行人名单、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单”情形的（均不含分公司），评标委员会应否决其投标。 如投标人未提供相关网页截图或所附截图与核查结果不一致，评标委员会应否决其投标。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素 细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2 (1) | 商务部分 | 40分 | 投标产品业绩 | 20分 | 近3年内(2019年11月1日至今，以合同签订时间为准) 供货业绩满足资格审查最低条件的，得12分； 每增加1项满足资格条件（业绩最低要求）业绩加4分，最高加8分。 本项最高得分20分。 |
|  |  |  | 具有国家专利 | 10分 | 关键设备、仪器具有国家专利的，每具备1项加2.5分，本项最高得10分。 |
|  |  |  | 获得省级及以上质量监督部门颁发的CMA认证、标准化体系认证、质量体系认证、健康环保等体系认证 | 10分 | 每获得一项体系认证得2.5分，本项最高得分10分。 |
| 2.2.2 (2) | 技术部分 | 60分 | 设备、仪器技术 规格参数及整体性能指标 | 30分 | 满足主要技术要求，性能一般，质量一般，得18分； 满足主要技术要求，性能较高，质量较好，得18-24分； 优于主要技术要求，性能高，质量好，得24-30分。 |
|  |  |  | 安装、调试及验收方案 | 20分 | 针对本项目的情况拟定的安装、调试及验收方案等情况进行评比： 制定的安装、调试及验收方案针对性一般，且方案内容基本全面，可行性一般，得12分； 制定较有针对性的安装、调试及验收方案，且方案内容较全面，可行性较强，得12-16分； 制定有针对性的安装、调试及验收方案，且方案内容全面具体，可行性强，得16-20分。 |
|  |  |  | 售后服务方案 | 5分 | 方案一般，得3分； 方案合理，得3-4分； 方案先进，得4-5分。 |
|  |  |  | 培训计划 | 5分 | 培训计划一般得3分 培训计划内容较完善得3-4分； 培训计划周密、完善得4-5分。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 无 | 无 |  |  |

注：

- 各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评委打分保留两位小数，投标人的得分保留两位小数。

2、评审项各评分因素缺项得0分。

附件3：设备仪器清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 试验参数/依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热鼓风干燥箱（烘箱） | 不限定 | 3 | 室温-300℃ | 1℃ |  |
| 2 | 电子天平 | 不限定 | 4 | 0-5kg | 0.1gⅢ级 | 土工，集料，沥青，水泥 |
| 3 | 电子天平(天平) | 不限定 | 6 | 0-2kg | 0.01gⅢ级 | 土工，集料，沥青，沥青混合料，水泥，水泥混凝土 |
| 4 | 电子天平(天平) | 不限定 | 2 | 0-200g | 0.0001gⅠ级 | 土工，沥青 |
| 5 | 电子天平(电子秤) | 不限定 | 3 | 0-30kg | 1gⅢ级 | 土工，岩石，水，集料 |
| 6 | 电子天平(电子秤) | 不限定 | 1 | 100kg | 50g | 土工，水泥混凝土，外加剂 |
| 7 | 静水天平(天平) | 不限定 | 2 | 0-5000g | 0.1gⅡ级 | 集料，沥青，沥青混合料 |
| 8 | 电子天平(天平) | 不限定 | 2 | 15kg | 0.1g | 集料，沥青混合料 |
| 9 | 电子天平(天平) | 不限定 | 2 | 5kg | 0.01g | 集料，沥青混合料 |
| 10 | 电子天平(天平) | 不限定 | 1 | 10kg | 1gⅢ级 | 集料，岩石， |
| 11 | 精密电子天平(天平) | 不限定 | 1 | 0-200g | 0.0001gⅠ级 | 水泥，水 |
| 12 | 量筒(量筒) | 25mL-2000mL | 1 | 5ml-0.1ml 10ml-0.2ml 25ml-0.5ml 50ml-1ml 100ml-1ml 250ml-5ml 1000ml-10ml 2000ml-20ml | 5ml-0.1ml 10ml-0.2ml 25ml-0.5ml 50ml-1ml 100ml-1ml 250ml-5ml 1000ml-10ml 2000ml-20ml |  |
| 13 | 量筒(量筒) | 50mL | 2 | 50mL | 0.5mL | 矿粉亲水系数 |
| 14 | 容量瓶 | 25-1000mL | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 土工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环刀 | (70*52)mm | 10 | （0-70）mm |  | 密度/《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0107-1993 环刀法; |
| 2 | 灌水法试验仪（储水桶） | 不锈钢带流量计 | 1 | 300*300mm |  | 密度/《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0110-1993 灌水法 |
| 3 | 灌砂桶（灌砂仪） | Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm | 1 | Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm |  | 密度/《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0111-1993 灌砂法 |
| 4 | 圆孔检验筛（标准筛） | (0.075-60)mm | 1 | (0.075-60)mm |  | 颗粒组成/《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0115-1993 筛分法 |
| 5 | 震击式标准振筛机（摇筛机） | / | 1 | 左右摆动221次分钟，震击147次分钟，上下震幅行程 |  | 颗粒组成/《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0115-1993 筛分法 |
| 6 | 土壤甲密度计（密度计） | TM-85 甲 | 1 | -5-50°s | 0.5 | 颗粒组成/《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0116-2007 密度计法 |
| 7 | 土壤乙密度计（密度计） | TM-85 乙 | 1 | 0.995-1.020 | 0.0002Sº | 颗粒组成/《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0116-2007 密度计法 |
| 8 | 数显式土壤液塑限联合测定仪（液塑限联合测定仪） | / | 1 | （0-22）mm | 1mm | 《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0118-2007 液限和塑限联合测定法 |
| 9 | 电动数控击实仪（标准击实仪） | / | 1 | 锤底直径5cm；锤重量轻型2.5kg；重型4.5kg；落高轻型30cm；重型45cm |  | 《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0131-2019 击实试验 |
| 10 | 脱模器 | / | 1 | 150kN | ±0.5kN | 《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0131-2019 击实试验 |
| 11 | 路面材料强度试验仪（CBR试验装置） | / | 1 | 最大荷载100kN，1mm/min | U=1.0% | 《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020/T 0134-2019 承载比试验 |
| 12 | 比重瓶 | 50ml | 1 | (0-50)mL |  | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0112-1993 比重瓶法 |
| 13 | 比重瓶 | 100ml | 1 | (0-100)mL |  | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0112-1993 比重瓶法 |
| 14 | 电热恒温水箱（恒温水槽） | / | 1 | (0-100)℃ | ±0.5℃ | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0112-1993 比重瓶法 |
| 15 | 电砂浴（砂浴） | / | 1 | （0-400）℃ | ±0.5℃ | 通用 |
| 16 | 表面振动压实试验仪（表面振动压实仪（或振动台）） | / | 1 | 振动频率30-50Hz静压力＞18kPa | U=0.14Hz | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0133-2019 表面振动压实仪 |
| 17 | 回弹模量测定仪（杠杆压力仪） | / | 1 | （20-1000）g | U=3mg | 回弹模量/《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0135-1993 杠杆压力仪法 |
| 18 | 承载板 | Φ50mm | 1 | 直径 50mm 高 80mm | ±0.05mm | 回弹模量/《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0136-1993 强度仪法 |
| 19 | 千分指示表（千分表） | 0-1mm | 2 | （0-5）mm | 0.001mm | 回弹模量/《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0136-1993 强度仪法 |
| 20 | 土壤自由膨胀率测定仪 | / | 1 | 圆盘 φ18mm、圆盘孔 φ2mm |  | 自由膨胀率/《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0124-1993 自由膨胀率试验 |
| 21 | 中温箱式电阻炉（高温炉） | / | 1 | （0-1200）℃ | 1℃ | 烧失量/《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0150-1993 烧失量试验 |
| 22 | 数显恒温油浴锅（油浴锅） | / | 1 | 室温-300℃ | ±1℃ | 通用 |
| 23 | 电子恒温不锈钢水浴锅（水浴锅） | / | 1 | 室温-100℃ | ±1℃ | 通用 |
| 24 | 坩埚 | 20，30，50，100ml | 2 | / | / | 通用 |
| 25 | 土壤相对密度试验仪 | / | 1 | (250-1000)cm3 | ±0.1kg/m3 | 砂的相对密度《公路土工试验规程》JTG 3430-2020/T 0123 1993 砂的相对密度试验 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 集料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 方孔标准筛（标准筛） | （0.075-53）mm | 1 | （0.075-53）mm |  | 颗粒级配/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0302-2005 粗集料及集料混合料的筛分 |
| 2 | 震击式标准振筛机（摇筛机） | ZBSX-92A | 1 | 左右摆动221 次分钟，震击147 次分钟，上下震幅行程6mm |  | 颗粒级配/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0302-2005 粗集料及集料混合料的筛分 |
| 3 | 低温溢流水箱（溢流水箱） | YL-Ш | 1 | （10-60）℃ | ±0.1℃ | 通用 |
| 4 | 针状规准仪 | / | 1 | 2.8mm- 13.8mm 17.1mm-82.8mm |  | 针片状含量/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0311-2005 规准仪法; |
| 5 | 片状规准仪 | / | 1 | 2.8mm- 13.8mm 17.1mm-82.8mm |  | 针片状含量/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0311-2005 规准仪法; |
| 6 | 游标卡尺 | （0-300）mm | 1 | （0-300）mm | 0.02mm | 针片状含量/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T 0312-2005 游标卡尺法 |
| 7 | 游标卡尺 | （0-500）mm | 1 | （0-500）mm | 0.02mm | 针片状含量/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T 0312-2005 游标卡尺法 |
| 8 | 金属量筒 |  | 1 | 内径112mm 高179.4,mm1767cm3 | U=0.06mL | 集料压碎值用量/《公路工程集料试验规程》JTG E42-200/T0316-2005 |
| 9 | 压碎值测定仪（压碎值试验仪） | / | 1 | 试筒内径150mm | ±0.5mm | 压碎值/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T 0316-2005 粗集料压碎值试验 |
| 10 | 石子压碎指标测定仪 | / | 1 | 内径 125mm |  |  |
| 11 | 自动数显搁板式磨耗试验机（洛杉矶磨耗试验机） | MH-Ⅱ | 1 | （30-33）转/分 | U=10r/min k=2 | 洛杉矶磨耗损失/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0317-2005 洛杉矶法 |
| 12 | 集料加速磨光机（加速磨光试验机） | JM-III | 1 | （320±5）r/min | U=10r/min k=2 | 磨光值/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0321-2005 粗集料磨光值试验 |
| 13 | 数显摆式摩擦系数测定仪 | BM-III | 1 | 橡胶片：mm31.75*25.4*6.35 |  | 磨光值/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0321-2005 粗集料磨光值试验 |
| 14 | 饱和面干试模 | 上口φ40mm、下口φ90mm | 2 | 上口φ40mm、下口φ90mm | ±3mm | 密度/《公路工程集料试验规 程》JTG E42-2005/T0330-2005 坍落筒法 |
| 15 | 烧杯 | / | 1 | 500mL，1000mL | / | 通用 |
| 16 | 细集料流动时间测定仪 (标准漏斗) | / | 1 | 上部 φ9mm 下部 φ12mm | / | 通用 |
| 17 | 自动式砂当量振荡器（砂当量试验仪） | / | 1 | 振幅 203mm±1.0 mm、频率180 次 /min±2 次 /min，90 次/30s | ±2 次/min | 砂当量/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0334-2005 细集料砂当量试验 |
| 18 | 钢直尺（钢板尺） | （0-500）mm | 1 | （0-500）mm | 0.15mm | 通用 |
| 19 | 李氏比重瓶 | 250mL | 1 | （0-250）mL | 0.1mL | 矿粉密度/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0352-2000/矿粉密度试验 |
| 20 | 李氏比重瓶 | 250mL | 1 | （0-250）mL | 0.2mL | 矿粉密度/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0352-2000/矿粉密度试验 |
| 21 | 电热恒温水箱（恒温水槽） | / | 1 | （0-100）℃ | ±0.5℃ | 通用 |
| 22 | 细集料压碎值试模（压碎值试验仪） | （77*70*97）mm | 1 | (77*70*97)mm | 0.01 | 压碎指标/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/ |
| 23 | 千分表（测长仪） | 0-1mm | 2 | (0-1)mm | 1μm | 通用 |
| 24 | 百分表 | （0-10）mm | 2 | （0-10）mm | U=6µm k=2 | 通用 |
| 25 | 方孔标准筛（标准筛） | （0.075-53）mm | 1 | (0.075-53)mm | U=0.04mm k=2 | 颗粒级配/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 |
| 26 | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置（叶轮搅拌器） | / | 1 | 600±60r/mi n | ±2r/min | 亚甲蓝值/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T 0349-2005 细集料亚甲蓝试验 |
| 27 | 移液管 | 10mL | 2 | （0-10）mL | 0.1mL | 亚甲蓝值/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0349-2005 细集料亚甲蓝试验 |
| 28 | 细集料棱角性测定仪（细集料流动时间测定仪） | / | 1 | 上部 φ9mm 下部φ12mm | 550 | 棱角性/《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005/T0345-2005 流动时间法 |
| 29 | 蒸发皿(蒸发 皿（或坩埚）) | / | 10 | 100mL | ±1mL | 通用 |
| 30 | 比重计(婆美表） | / | 2 | 1.000-2.000 | 0.02 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 岩石 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 自动岩石锯石机（切石机） | / | 1 | 切刀线速度 33ms-45ms |  | 单轴抗压强度/《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005/T 0221-2005 单轴抗压强度试验 |
| ★2 | 双端面磨平机（磨平机） | / | 1 | 磨削直径：200mm | 平面度： 50mm 范围内±0.05mm | 单轴抗压强度/《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005/T 0221-2005 单轴抗压强度试验 |
| 3 | 游标卡尺 | (0-300)mm | 1 | (0-300)mm | 0.02mm | 通用 |
| 4 | 游标卡尺 | (0-200)mm | 1 | (0-200)mm | 0.02mm | 通用 |
| 5 | 万能角度尺（角尺） | (0-320)° | 1 |  |  | 通用 |
| 6 | 颚式破碎机（破碎研磨设备） | 100×60型 | 1 | / | / | 岩石破碎通用工具 |
| 7 | 圆盘粉碎机（破碎研磨设备） | φ175 | 1 | / | / | 岩石破碎通用工具 |
| 8 | 冰箱（低温试验箱） | / | 1 | -25℃～室温 | 1℃ | 抗冻性/《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005/T 0241-1994 抗冻性试验 |
| 9 | 真空饱和缸 (抽气设备) | / | 1 | 0-0.1MPa | / | 吸水率/《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005/T 0205-2005 吸水性试验 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 水泥 |  |  |  |  |  |
| 1 | 李氏比重瓶 | 250mL | 2 | （0-250）mL | 0.1mL | 密度/《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 2 | 低温循环水浴（恒温水槽） | / | 1 | （5-80）℃ | ±0.1℃ | 通用 |
| 3 | 水泥细度负压筛析仪（负压筛析仪） | / | 1 | （-4000～-6000）Pa | 1Pa | 细度（筛余值）/水泥细度检验方法 筛析法》GB/T1345-2005；《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 4 | 水泥细度负压筛析仪（试验筛） | 0.08mm/ 0.045mm | 1 | 0.08mm/ 0.045mm |  | 细度（筛余值）/水泥细度检验方法 筛析法》GB/T1345-2005/筛析法；《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 5 | 全自动比表面积测定仪 | / | 1 | 0.1-500s | 0.1秒 | 细度（比表面积）《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008/勃氏法;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0504-2005 勃氏法 |
| 6 | 机械秒表（秒表） | 807 | 1 | （0-6）h | 0.1s | 凝结时间/《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 7 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪（维卡仪） | / | 1 | （0-70）mm | 1mm | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/ |
| 8 | 水泥净浆搅拌机 | / | 1 | 公转慢 62±5转 min 快125±10 转min 自转慢140±5 转min 快285±10 转min | U=10.0r/min k=2 | GB/T 1346-2011;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 9 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | / | 1 | （17.5±2.5）mm | 0.1mm | 安定性/《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 10 | 沸煮箱 | / | 1 | 常温-100℃加热时间30±5min 恒温时间180±5min | U=0.2℃ k=2 | 安定性/《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 11 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | （0-300）mm | 0.02mm | 通用 |
| 12 | 水泥标准养护箱（湿气养护箱） | / | 1 | 20℃±1℃≥9 5%RH | 1%RH、 0.1℃ | 《水泥胶砂强度检验方法 ISO 法》GB/T 17671-1999《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 13 | 水泥胶砂搅拌机 | / | 1 | 自转：低速140±5rmin 高速285±10rmin 公转：低速62±5rmin 高速125±10rmin | U=5r/min k=2 | 《水泥胶砂强度检验方法 ISO 法》GB/T 17671-1999《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 14 | 胶砂试体成型振实台（振实台） | / | 1 | 60次/分 | U=0.30s k=2 | 《水泥胶砂强度检验方法 ISO 法》GB/T 17671-1999《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| ★15 | 微机电液伺服压力试验机（恒应力压力试验机、水泥抗压抗折一体机） | / | 1 | 抗折（0-10）kN，加荷速度: 抗折50N+10N/s | 1.0级 | 《水泥胶砂强度检验方法 ISO 法》GB/T 17671-1999《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| ★16 |  | / | 1 | 抗压（0-300）kN，加荷速度:抗压2400N+200N/s(抗压) | 1级 | 《水泥胶砂强度检验方法 ISO 法》GB/T 17671-1999《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | / | 1 | （0-300）mm | ±0.2mm | 胶砂流动度/《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 |
| 18 | 氯离子分析仪(抽气过滤装置) | / | 1 | 控温精度±0.2%、计时精度±0.1% |  | 氯离子含量 |
| 19 | 磁力搅拌器 | / | 1 | 搅拌量5000mL；功率 550W |  | 氯离子含量 |
| 20 | 氯离子分析仪(测氯蒸馏装置) | / | 1 | 控温精度±0.2%、计 时精度±0.1% |  | 氯离子含量 |
| 21 | 铂皿 | 30mL | 1 | 30mL |  | 氯离子含量 |
| 22 | 火焰光度计 | / | 1 | ：K：0-15ug/ml、0-40ug/ml、0-60ug/ml、0-100ug/ml Na：0-40ug/ml、0-80ug/ml、0-120ug/m、0-160ug/ml | 稳定性： 1) 用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤ 3%； 2) 每分钟测1次，共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15%。 重复性： 对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤ 3% | 碱含量 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六 | 水泥混凝土、砂浆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 坍落度筒（坍落度仪） | （200*100*300）mm | 1 | (200*100*300)mm | / | 稠度/《《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JT 3420-2020/T 0522-2005 坍落度仪法; |
| 2 | 维勃稠度仪 | / | 1 | （50±3）Hz |  | 稠度/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0523-2005 维勃仪法 |
| 3 | 混凝土磁盘振动台（振动台） | / | 1 | 震动频率50Hz | U=0.5Hz k=2 | 配合比设计/《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011;《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG/TF30-2014/4 配合比设计;《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020/6 混凝土工程 |
| 4 | 机械秒表（秒表） | / | 1 | （0-6）h | 0.1s | 凝结时间/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0527-2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 |
| 5 | 水泥浆泌水膨胀率试验器（试样筒） | （0-1000）mL | 1 | （0-1000）mL | 1mL | 泌水率/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0528-2005 水泥混凝土拌和物泌水试验方法 |
| 6 | 电子计重秤（电子秤） | TCS-100kg | 1 | （0-100）kg | Ⅲ级 | 通用 |
| 7 | 直读式混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 1 | 0-0.25MPa | 0.01MPa | 含气量/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0526-2005 混合式气压法 |
| 8 | 混凝土贯入阻力仪（贯入阻力仪） | HG-1000S | 1 | （0-1200）N | 5N | 凝结时间/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0527-2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 |
| 9 | 方孔标准筛（标准筛） | （0.075-53）mm | 1 | （0.075-53）mm | U=0.04mm k=2 | 集料颗粒分析 |
| 10 | 混凝土弹性模量测定仪 (微变形测量仪) | 0-1mm | 1 | (0-150)mm | 0.001mm | 抗压弹性模量/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020/T 0557-2005 水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验方法 |
| 11 | 抗弯拉试验装置 | （150*150*150)mm | 1 | 抗折负荷100kN,劈裂抗拉负荷300kN | / | 抗弯拉强度/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0558-2005 水泥混凝土抗弯拉强度试验方法 |
| 12 | 调压混凝土抗渗仪（水泥混凝土渗透仪） | HP-40 | 1 | （0-4.2）MPa | 2.5级 | 抗渗性/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0568-2005 水泥混凝土抗渗性试验方法 |
| ★13 | 标准养护室全自动控温控湿设备（标准养护室） | FHBS-150 | 1 | 温度20℃湿度95%RH | 温度： 0.1℃ 湿度：1%RH | 抗压强度/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0553-2005 水泥混凝土抗压强度试验方法; |
| 14 | 混凝土单卧轴搅拌机（混凝土搅拌机） | HJW-60 | 1 | 60L（47±1）r/min | U=1.0r/min k=2 | 配合比设计/《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011;《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG/TF30-2014/4 配合比设计;《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020/6 混凝土工程 |
| 15 | 砂浆稠度仪 |  | 1 | （0-14.5）cm | 1mm | 稠度/《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009/4 稠度试验;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020/T0587-2020 水泥砂浆拌和及稠度试验方法 |
| 16 | 容量筒 | 1L-50L | 1 | 1L-50L | 0.1mL | 通用 |
| 17 | 砂浆保水率试模（砂浆保水性试验装置） | 100*25mm | 2 | 100x100x25 | / | 保水性/《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009/7 保水性试验 ;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0591-2020 水泥砂浆保水性试验方法 |
| 18 | 砂浆搅拌机 |  | 1 | 15L（80±4）r/min | U=0.9r/min k=2 | 配合比设计/《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010 |
| 19 | 劈裂夹具 | （100-150)mm | 1 | （100-150)mm | / | 劈裂抗拉强度/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG3420-2020/T 0561-2005 水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验方法 |
| 20 | 数显砂浆凝结时间测定仪（砂浆凝结时间测定仪） |  | 1 | (0-100)N | 0.01N | 凝结时间/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0592-2020 水泥砂浆凝结时间试验 |
| 21 | 砂浆分层度测定仪 | / | 1 | Φ15cm | ±1mm | 分层度/《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009/6 分层度试验 ;《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0588-2020 水泥砂浆分层度试验方法 |
| 22 | 千分表（测长仪） | (0-1)mm | 2 | (0-1)mm | 0.01mm | 干缩性/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0574-2020 接触法 |
| 23 | 干缩养护箱（干缩箱） |  | 1 | 控制湿度50~80%RH 、温度：23℃±2温度20℃，湿度60%RH |  | 干缩性/《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020/T 0574-2020 接触法 |
| 24 | 自密实混凝土坍落扩展度流动仪（扩展度测试装置） |  | 1 | 1500*1500mm | ≤3mm | 扩展度及扩展度经时损失/《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016/5 扩展度试验及扩展度经时损失试验 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七 | 水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机型酸度计（酸度计） | PHS-3DW | 1 | PH0- 14.11pH mV±1999 温度 0-100℃（0-14.00）pH | 0.01 级 | pH 值/《水质 pH 值的测定》GB/T 6920-1986/玻璃电极法 |
| 2 | 单标线吸管 | 25mL | 2 | （0-25）mL | 0.01mL | 化学试验 |
| 3 | 具塞酸、碱滴定管（滴定设备） | 50mL | 1 | （0-50）mL | 0.01mL | 化学试验 |
| 4 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | 1000mL | 1 | 1000mL负压（0-0.08）MPa；流量（0-20）L/min | / | 通用 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 无机结合料稳定材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生石灰浆渣测定仪（生石灰消化器） |  | 1 | 181mmx250 mm | ±0.5mm | 未消化残渣含量/《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51-2009/T 0815-2009 石灰未消化残渣含量测定方法 |
| 2 | 圆孔检验筛（标准筛） | 5mm | 1 | 5mm |  | 未消化残渣含量/《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51-2009/T 0815-2009 石灰未消化残渣含量测定方法 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 九 | 沥青 |  |  |  |  |  |
| 1 | 比重瓶 | 30mL | 1 | 30mL |  | 密度/《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0603-2011 沥青密度与相对密度试验 |
| 2 | 低温循环水浴（恒温水槽） |  | 1 | （5-80）℃ | ±0.1℃ | 针入度、针入度指数/《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0604-2011 沥青针入度试验 |
| 3 | 电热恒温水箱（恒温水槽） |  | 1 | （0-100）℃ | ±0.1℃ | 通用 |
| 4 | 针入度试验器（针入度仪）含循环水浴 |  | 1 | 温度0- 60度 | ±0.1℃、0.01mm | 针入度、针入度指数/《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0604-2011 沥青针入度试验 |
| ★5 | 低温数显沥青丝杆延伸度仪（延度仪） |  | 1 | 0℃-50℃、 0-150cm（5±0.25）cm/min | ±0.1℃0.1c m | 延度/《《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0605-2011 沥青延度试验 |
| 6 | 沥青软化点试验仪（软化点试验仪） |  | 1 | 5℃-80℃ | 0.1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0606-2011 环球法 |
| 7 | 沥青薄膜烘箱 | 85型 | 1 | （0-200℃）℃ | 1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0610-2011 沥青旋转薄膜加热试验 |
| ★8 | 沥青动力粘度试验器（真空减压毛细管黏度计）含真空泵 |  | 1 | （0-99.9）℃ | ±0.1 ℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0620-2000 真空减压毛细管法 |
| 9 | 克利夫兰开口闪点试验器（克利夫兰开口杯闪点仪） |  | 1 | （-6~400）℃升温速度： 14-17℃/min 5.5±0.5℃/m in |  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0611-2011 克利夫兰开口杯法 |
| 10 | 冰箱 |  | 1 | （-25℃~室温） | ±0.1 ℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0661-2011 聚合物改性沥青离析试验 |
| 11 | 沥青含量分析仪(道路沥青标准黏度计) |  | 1 | 控温范围 0- 100℃ | ±0.1 ℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0620-2000 真空减压毛细管法 |
| 12 | 方孔标准筛（标准筛） | 1.18mm | 4 | 1.18mm |  | 通用 |
| 13 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器（乳化沥青微粒离子电荷试验装置） |  | 1 | 300mL | U=0.1mL k=2 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0653-1993 乳化沥青微粒离子电荷试验 |
| 14 | 乳化沥青存储稳定性试验器（沥青乳液稳定性试验管） |  | 1 | (0～310)mL | U=0.004mL k=2 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0661-2011 聚合物改性沥青离析试验 |
| 15 | 恩格拉黏度计 |  | 1 | 标准水值： 51 秒±1秒，温度10-100℃ | 控温精度 ±0.2℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011. |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十 | 沥青混合料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动混合料拌合机（沥青混合料拌合机） |  | 1 | 室温-200℃ 20 升 | ±5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T |
| 2 | 低温溢流水箱（控温溢流水箱） |  | 1 | （10-60）℃ | 精度±0.1℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0705-2011 |
| 3 | 两用马歇尔试件击实仪（马歇尔击实仪）含大小试模 |  | 1 | 落锤高度457.2±1.5mm；锤击速度60±5次/分 |  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011 |
| 4 | 脱模器 |  | 1 | / | / | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0709-2011 沥青混合料马歇尔稳定度试验 |
| ★5 | 马歇尔稳定度仪（马歇尔试验仪） |  | 1 | 压力测量范围 0-50kN位移测量范围 0-15mm | 0.1kN 0.01mm | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0709-2011 沥青混合料马歇尔稳定度试验 |
| 6 | 电热恒温水箱（恒温水槽） |  | 1 | 100℃ | ±0.5℃ | 通用 |
| 7 | 沥青混合料离心式抽提仪 |  | 1 | 转速≥3000r/min 容积>1500g |  | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011/T 0722-1993 离心分离法 |
| ★8 | 沥青含量分析仪（燃烧炉） |  | 1 | 10.0kg,0.1g燃烧室最高工作温度：600℃ | 天平0.1g，温度分辨率0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0735-2011 燃烧炉法 |
| 9 | 沥青混合料理论最大相对密度仪（理论最大相对密度仪） |  | 1 | （0-100）MPa | 1.0kPa | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0711-2011 真空法 |
| ★10 | 车辙试样成型机（轮碾成型机） |  | 1 | 压实线荷载 200-400N/cm、温度 50-200℃、行走 12 次/min（0-100）℃ | 压实线荷载精度 ±5N/cm、温度控制精度 ±5℃、行走次数±1 次/min | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0719-2011 沥青混合料车辙试验 |
| ★11 | 自动车辙试验仪（车辙试验机） |  | 1 | 位移检测 0- 30mm、温度范围室温- 80℃ | 变形分辨0.01mm、 变形检测精度±0.05mm 、温度分辨率0.1℃、温度控制精度±0.5℃ | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0719-2011 沥青混合料车辙试验 |
| 12 | 沥青路面渗水试验仪（路面渗水仪） |  | 1 | 600ml | 1ml | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011/T 0730-2011 沥青混合料渗水试验 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十一、 | 钢材与连接接头 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 微机控制电液伺服万能试验机（含引申仪） |  | 1 | 0-1000kN | 1.0级 | 力学实验/通用 |
| ★2 | 微机电液伺服压力试验机 |  | 1 | 0-2000kN | 1 级 |  |
| ★3 | 电液伺服万能材料试验机 |  | 1 | （0-300）kN | 1 级 | 力学，通用 |
| 4 | 钢直尺（钢直尺） | 150，300，500，1000 mm | 1 | 150，300，500，1000 mm | 1mm |  |
| 5 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | （0-300）mm | 0.02mm | 力学/通用 |
| 6 | 电动钢筋标距仪（标距打点仪） | BJ-Ⅱ | 1 | 5mm 10mm | U=0.3mm k=2 | 力学/通用 |
| 7 | 钢筋弯曲试验机 |  | 1 | 0°-180°，±1%（次/min，0-40mm | 1级 | GB/T232金属材料弯曲实验及GBT244金属管弯曲实验 |
| 8 | 钢筋焊接网抗剪力夹具 (专用抗剪力夹具) |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十二、 | 路基路面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢卷尺 |  | 1 | 50m | 1mm | 通用 |
| 2 | 钢直尺 |  | 1 | 0-500mm | 1mm | 通用 |
| 3 | 游标卡尺 |  | 1 | (0-300)mm | 1mm | 通用 |
| 4 | 游标卡尺 |  | 1 | (0-300)mm |  | 通用 |
| ★5 | 砼汽油钻孔取芯机（路面取芯钻机） |  | 1 | 最大取芯直径∮200mm； 最大钻孔深度700mm； 切割直径∮50-150mm； 平磨直径∮50-150mm； |  | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019/T 0912-2019 挖坑和钻芯测试路面厚度方法; |
| 6 | 灌砂桶（灌砂仪） | Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm | 1 | Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm |  | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0921-2019 灌砂法 |
| 7 | 三米公路直尺 | （0-3）m | 1 | （0-3）m | 1mm | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0931-2008 三米直尺测试平整度方法 ; |
| 8 | 游标塞尺（楔形塞尺） | （0-15）mm | 1 | （0-15）mm | 0.02mm | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0931-2008 三米直尺测试平整度方法 ; |
| 9 | 贝克曼梁路面弯沉仪（贝克曼梁含百分表） | 5.4米 | 1 | 5.4 米 |  | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0951-2008 贝克曼梁测试路基路面回弹弯沉方法 |
| 10 | 非接触式红外测温仪（路表温度计） |  | 1 | 0℃至100℃ | 1℃ | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0951-2008 贝克曼梁测试路基路面回弹弯沉方法 |
| ★11 | 免棱镜全站仪（全站仪） |  | 1 | 测角：0-360°；测距：5000m，免棱镜800m | 单棱镜±（2mm+2*10-6D）,免棱镜±（3mm+2*10-6D） |  |
| 12 | 摆式摩擦系数测定仪 |  | 1 | 橡胶片尺寸（76.2*25.4*6.4）mm，摆重：1500±30g，摆值：0～150；滑动长度126±1mm |  | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019/T 0964-2008 摆式仪测试路面摩擦系数方法; |
| 13 | 路面构造深度测试仪（人工铺砂仪） |  | 1 | （25±0.15）ml | U=0.07ml k=2 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0961-1995 手工铺砂法测试路面构造深度方法 ; |
| 14 | 沥青路面渗水试验仪（路面渗水仪） |  | 1 | 600mL | 2ml | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0971-2019 沥青路面渗水系数测试方法 |
| 15 | 机械秒表（秒表） | 807 | 1 | （0-6）h | 0.1s | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0971-2019 沥青路面渗水系数测试方法 |
| 16 | 路面横断面尺 | LHHD-I（3.8米） | 1 | 折叠3.8m | 精度1mm | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0973-2019 沥青路面车辙测试方法 |
| 17 | 野外承载板测定仪（含千斤顶及承载板测定仪） | （50-60）kN | 1 | 荷载板300mm，荷载100kN，千斤顶行程120mm，位移测定范围0-10mm | U=1.0% k=2 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0943-2008 承载板法 |
| 18 | 路基层间粘结 强度拉拔仪 |  | 1 | （0-300）mm | ＜1% |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十三、 | 混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数显混凝土回弹仪 |  | 2 | 率定值:80 | ≤±1 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011/4 检测技术 |
| 2 | 砼钻孔取芯机（取芯机） |  | 1 | 可水平方向取芯 | / | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007/钻芯法; |
| 3 | 芯样切割机 |  | 1 | 双端面磨平 | / | 同岩石 |
| ★4 | 多通道非金属超声波检测仪 |  | 1 | 4通道，采样间隔0.025-2000us,增益0.5db | U=2.2% k=2 | 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 T/CECS 02-2020 |
| 5 | 碳化深度测量器 |  | 1 | （0-25.4）m | 0.01mm | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450- 2019/T 0954-1995 回弹仪测试水泥混凝土强度方法;《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011/4.3 碳化深度值测量 |
| ★6 | 混凝土钢筋检测仪（钢筋探测仪） |  | 1 | 保护层厚度(2~200)mm | 1mm | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015/结构实体钢筋保护层厚度检验 附录 E;《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019/4 混凝土保护层厚度和钢筋间距检测 |
| 7 | 钢直尺 | 150，300，500，1000 mm | 1 | 150，300，500，1000 mm | 1mm | 通用 |
| 8 | 钢卷尺（钢卷尺） | （0-100）m | 1 | （0-100）m | 1mm | 通用 |
| 9 | 深度游标卡尺（游标卡尺） | （0-200）mm | 1 | （0-200）mm | 0.02mm | 通用 |
| ★10 | 裂缝检测仪（裂缝宽度测试仪） |  | 1 | 缺陷、宽度、深度（0.02-2.00）mm | 0.02mm | 公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017/结构混凝土外观质量限制缺陷 附录 P; |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十四、 | 基坑、地基与基桩 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 静载荷测试仪 |  | 1 |  | 荷载测试精度0.5%FS，位移测试精度0.1%FS | 《铁路工程地 质原位测试规程》TB 10018-2018/3 平板载荷试验 |
| 2 | 荷载加载装置千斤顶,含承载板 |  | 1 | 500kN行程200mm,1000kN行程200mm,2000kN行程200mm | 荷载测试精度0.5%FS，位移测试精度0.1%FS | 《铁路工程地 质原位测试规程》TB 10018-2018/3 平板载荷试验 |
| 3 | 基准梁 |  | 1 | >2m |  | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012（复合地基静载荷试验要点附录 B））; |
| 4 | 重型动力触探仪（动力触探仪） | / | 1 | 63.5kg | 1kg | JGJ340-2015（土（岩）地基载荷载试验 4,复合地基载荷试验 5,竖向增强体载荷试验6,圆锥动力触探试验 |
| 5 | 轻型动力触探仪（动力触探仪） | / | 1 | 10kg | 1kg | 《铁路工程地质原位测试规程》TB10018-2018（平板荷载试验 3,动力触探试验 8） |
| 6 | 双桥静力触探贯入仪 |  | 1 | (0-30)kN。十字剪切板<132kpa,起拔力15kN，25kN | 1kN | 《铁路工程地质原位测试规程》TB10018-2018（平板荷载试验 3,动力触探试验 8,静力触探试验9） |
| 7 | 数字精密水准仪 | DS05 | 1 | 每公里往返测量高差标准偏差≤±0.5mm | 精度DS05（可做二等水准测量） | 《工程测量规范》GB 50026-2020/10.4 基本监测方法与技术要求 |
| 8 | 铟钢尺（精密水准仪） | 2m | 1 | 2m | 0.1mm | 《工程测量规范》GB 50026-2020/10.4 基本监测方法与技术要求 |
| ★9 | 基桩动测仪 |  | 1 | 采样间隔5us -64ms | 时间≤1%，增益误差≤1db | 《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T 3512- 2020/8 低应变反射波法 ; |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十五、 | 交通安全设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直角尺（直尺） | （0-50）cm | 1 | （0-50）cm | 1mm | 通用 |
| 2 | 钢卷尺（卷尺） | 5m | 1 | （0-5）m | 1mm | 通用 |
| 3 | 钢卷尺（卷尺） | 10m | 1 | （0-10）m | 1mm | 通用 |
| 4 | 游标卡尺 | （0-300）mm | 1 | （0-300）mm | 1mm | 通用 |
| 5 | 深度游标卡尺 | （0-200）mm | 1 | （0-200）mm | 1mm | 通用 |
| 6 | 万能角度尺（角尺） | 0-320° | 1 | 0-320° | 1° | 通用 |
| 7 | 垂线 | / | 1 | / | / |  |
| 8 | 外径千分尺（板厚千分尺） | 0-25mm，25-50mm，50-75mm | 1 | 0-25mm，25-50mm，50-75mm |  | 通用 |
| 9 | 超声波测厚仪 | TT2100 | 1 | （0.9～300）mm | U=0.05mm k=2 | 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 ;《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020/8.5.2/2 镀（涂）层厚度 |
| 10 | 覆层测厚仪（电涡流测厚仪） |  | 1 | （0-200）um | ±3%±0.5umFS | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 ;《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020/8.5.2/2 镀（涂）层厚度 |
| 11 | 覆层测厚仪（磁性测厚仪） |  | 1 | （0-200）um | ±3%±0.5umFS | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003 ;《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020/8.5.2/2 镀（涂）层厚度 |
| 12 | 靠尺 | 2m | 1 | （0-2）m | 1mm |  |
| ★13 | 标志逆反射测量仪 | / | 1 | 设定入射角：–4°， 设定观察角：0.2°(0-1999)cd/lx/m² | 重复性测量误差：≤2% 复现性测量误差：≤3% | 标志面反光膜逆反射系数《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009/6.6 ; |
| ★14 | 标线逆反射测量仪 | / | 1 | 观测角1.05°，入射角88.76°。(0-1999)cd/lx/m² | 重复性测量误差：≤3% | 《道路预成型标线带》GB/T 24717-2009/6.3;《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017/11.3.2/6 标线逆反射亮度系数; |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 部分辅助工具耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学试剂瓶 | 白色、棕色广口瓶30mm、60mm,125mm，250mm等 | 20 |  |  |  |
| 2 | 台式电脑 | 据实 | 5 |  |  | 试验采集数据用 |
| 3 | 打印机 | 据实 | 2 |  |  | 试验采集数据用 |
| 4 | 四门试剂药品柜 | 90加仑，带排风，耐酸碱，防腐蚀，上下双锁 | 4 |  |  |  |
| 5 | 化学室通风橱 | 整体型带排水 | 2 |  |  |  |
| 6 | 化学试验防护用品 | 据实 | 1 |  |  |  |
| 7 | 沥青室通风设施 | 15*1.5m，不锈钢板，含排风扇 | 15 |  |  |  |
| 8 | 恒温恒湿机 | 水泥室，混凝土室，外加剂室用 | 4 |  |  |  |
| 9 | 蒸馏水制取机 | 30L | 1 |  |  |  |
| 10 | 钢材拉伸试验夹具 | φ6-φ40mm全套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 养生室试件养护架 | 180*58*170（加厚镀锌钢架、多层） | 20 |  |  |  |
| 12 | 操作台 | 据实 | 150 |  |  |  |
| 13 | 小推车 | 400Kg | 5 |  |  |  |
| 14 | 重型货架 | 500Kg | 25 |  |  |  |
| 15 | 三级减震天平桌 | 分析天平用 | 2 |  |  |  |
| 16 | 防爆气瓶柜 | 防火耐用，镀锌锁栓 | 2 |  |  |  |
| 17 | 报告编制软件 | 据实 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |